ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

Órgão: Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG

Objeto: Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1. A presente contratação decorre da necessidade de execução de obra de reforma, ampliação e adequação funcional da sede da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG, situada na Rua Umbelina Marotta, nº 403, Centro, com o objetivo de modernizar a estrutura física existente, ampliar sua capacidade de atendimento, promover melhores condições de uso dos espaços institucionais e adequar a edificação às exigências técnicas de acessibilidade, segurança, funcionalidade e prevenção contra incêndio e pânico.

1.2. Conforme o memorial descritivo do empreendimento, a intervenção proposta contempla a reforma, ampliação e adequação da edificação da Câmara Municipal, com intervenções arquitetônicas, funcionais e de acessibilidade, especialmente para atendimento das demandas institucionais, observando, entre outras normas técnicas, a ABNT NBR 9050:2020, relativa à acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

1.3. A necessidade da contratação também se justifica pela readequação dos ambientes internos e externos atualmente existentes, com reorganização do espaço físico, compartimentação de áreas e adaptação de ambientes para funcionamento administrativo e atendimento ao público, incluindo reforma de lavabos acessíveis, criação e adequação de salas, implantação de copa/cozinha de apoio, melhoria dos acessos e instalação de plataforma elevatória para acessibilidade vertical.

1.4. Do ponto de vista arquitetônico, os projetos indicam a existência de ambientes como plenário, sala da presidência, salas administrativas, salas de atendimento, secretaria, arquivo, cozinha/copa, lavabos, lavabo PNE, corredores, hall, varanda, escada, áreas descobertas e áreas de circulação de pedestres e veículos, evidenciando que a edificação exerce múltiplas funções administrativas, legislativas e de atendimento ao público, demandando organização espacial adequada às atividades institucionais.

1.5. A contratação mostra-se necessária, ainda, para assegurar acessibilidade adequada à edificação, tendo em vista a previsão de rampa com inclinação de 8,33%, lavabos acessíveis, piso tátil, espaço reservado para cadeirantes e plataforma elevatória, elementos indispensáveis à eliminação de barreiras arquitetônicas e ao atendimento universal dos usuários.

1.6. A obra envolve intervenções estruturais relevantes, com previsão de execução e adequação de fundações, sapatas, vigas baldrame, pilares, lajes e vigas dos pavimentos e da cobertura, demonstrando que a ampliação ultrapassa serviços meramente conservativos, exigindo execução de elementos estruturais novos e compatibilizados com a edificação existente.

1.7. A necessidade da contratação também decorre da adequação das instalações prediais, especialmente no que se refere ao sistema elétrico, que contempla quadros de distribuição, circuitos de iluminação, tomadas, sistemas específicos e dimensionamento de cargas, evidenciando a necessidade de implantação ou reformulação da infraestrutura elétrica para atendimento da nova configuração da edificação.

1.8. No mesmo sentido, verifica-se a necessidade de execução e adequação das instalações hidrossanitárias, incluindo lavatórios, bacias sanitárias, ralos, pontos de água e esgoto e redes internas, especialmente em lavabos acessíveis, cozinha/copa e demais ambientes de apoio, conforme os projetos técnicos apresentados.

1.9. A contratação também se justifica pela necessidade de adequação da edificação às normas de segurança contra incêndio e pânico, sendo o imóvel classificado como ocupação D-1, com área construída de aproximadamente 376,12 m², dois pavimentos, altura inferior a 6 metros e risco médio de incêndio, demandando implantação de sistemas de segurança como sinalização, iluminação de emergência, saídas de emergência e extintores.

1.10. O PSCIP indica, ainda, população estimada de 54 pessoas na edificação, distribuídas entre os pavimentos, bem como a necessidade de equipamentos de segurança, incluindo extintores, luminárias de emergência e sinalização, reforçando a necessidade de adequação da edificação às normas técnicas aplicáveis.

1.11. Dessa forma, a necessidade administrativa não se restringe à realização de melhorias pontuais ou manutenção predial, mas consiste na execução de intervenção integrada, destinada a dotar a Câmara Municipal de estrutura física adequada, segura, acessível e funcional, compatível com o exercício das atividades legislativas e administrativas.

1.12. Conclui-se, portanto, que a contratação é necessária para superar limitações físicas e funcionais da edificação existente, atender às exigências normativas vigentes, ampliar a capacidade de atendimento institucional, melhorar as condições de trabalho dos agentes públicos e garantir maior eficiência, segurança e acessibilidade na prestação dos serviços públicos pela Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG.

2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

2.1. A presente contratação decorre de demanda institucional consolidada da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG, relacionada à necessidade de reforma, ampliação e adequação de sua sede administrativa e legislativa, conforme demonstrado nos estudos técnicos, projetos e documentos que instruem o processo.

2.2. Registra-se que a Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG não possui Plano de Contratações Anual (PAC) formalmente instituído, nos termos do art. 12, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021, razão pela qual a presente contratação é instruída diretamente com base na necessidade administrativa devidamente justificada.

2.3. A contratação encontra-se devidamente compatível com a Lei Orçamentária Anual vigente, bem como com as diretrizes estabelecidas para a gestão administrativa e patrimonial do órgão, especialmente no que se refere à melhoria da infraestrutura física necessária ao desempenho das atividades legislativas e administrativas.

2.4. Registra-se que a necessidade da obra decorre de diagnóstico técnico previamente realizado, consubstanciado nos projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário e de segurança contra incêndio e pânico (PSCIP), os quais evidenciam a inadequação parcial da edificação existente frente às exigências normativas e às demandas operacionais da Câmara Municipal.

2.5. A intervenção proposta guarda aderência com os objetivos institucionais do Poder Legislativo Municipal, notadamente quanto à melhoria das condições de atendimento ao público, ampliação da acessibilidade, adequação às normas de segurança e modernização da infraestrutura física, caracterizando-se como investimento necessário à continuidade e à qualidade da prestação do serviço público.

2.6. A ausência de Plano de Contratações Anual não compromete a regularidade da presente contratação, uma vez que esta se encontra devidamente motivada, instruída e alinhada aos princípios do planejamento, eficiência e interesse público, conforme demonstrado neste Estudo Técnico Preliminar e demais documentos que integram o processo administrativo.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. A contratação deverá contemplar a execução integral da obra de reforma, ampliação e adequação da sede da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG, conforme os projetos técnicos existentes, abrangendo serviços de natureza civil, estrutural, elétrica, hidrossanitária e de segurança contra incêndio e pânico, de forma integrada e compatibilizada.

3.2. A execução deverá observar rigorosamente os projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário e o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP), incluindo todas as especificações técnicas, memoriais descritivos, detalhes construtivos e quantitativos constantes das peças que instruem o processo.

3.3. A contratada deverá executar intervenções compatíveis com a configuração arquitetônica prevista, que contempla ambientes como plenário, salas administrativas, secretaria, arquivo, cozinha/copa, lavabos, lavabo PNE, corredores, hall, escada, áreas externas, áreas de circulação de pedestres e veículos e demais dependências institucionais, garantindo funcionalidade e adequada distribuição espacial.

3.4. Deverão ser atendidos integralmente os requisitos de acessibilidade, incluindo execução de rampas com inclinação adequada (aproximadamente 8,33%), instalação de plataforma elevatória, implantação de piso tátil, adequação de sanitários acessíveis e garantia de circulação segura para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em conformidade com a ABNT NBR 9050.

3.5. No âmbito estrutural, a execução deverá contemplar fundações, sapatas, vigas baldrame, pilares, vigas e lajes, inclusive de pavimentos e cobertura, conforme dimensionamento apresentado, utilizando concreto com resistência característica compatível (fck 25 MPa) e aço conforme especificações técnicas do projeto.

3.6. A execução das instalações elétricas deverá abranger quadros de distribuição, circuitos de iluminação, tomadas de uso geral e específico, alimentação de equipamentos (incluindo ar-condicionado e plataforma elevatória), aterramento e proteção, observando os diagramas unifilares e quadros de carga constantes do projeto, bem como as normas técnicas aplicáveis.

3.7. As instalações hidrossanitárias deverão contemplar a execução e adequação de redes de água fria, esgoto sanitário e drenagem, incluindo pontos de consumo, lavatórios, bacias sanitárias, ralos e demais dispositivos, com especial atenção aos sanitários acessíveis e áreas de apoio, conforme projeto técnico.

3.8. A obra deverá atender integralmente às exigências do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP), incluindo instalação de extintores (mínimo de 3 unidades tipo ABC), luminárias de emergência (aproximadamente 18 unidades), sinalização de emergência e adequação das saídas, em conformidade com as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

3.9. A contratada deverá observar integralmente as normas técnicas da ABNT aplicáveis à construção civil, bem como as normas de segurança do trabalho (NRs do Ministério do Trabalho), legislação ambiental pertinente e demais regulamentações incidentes sobre o objeto.

3.10. Será exigida da contratada a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à execução da obra, bem como a indicação de responsável técnico habilitado, com atribuições compatíveis com os serviços contratados.

3.11. A execução deverá obedecer ao cronograma físico-financeiro aprovado, admitidas adaptações justificadas em função de condições operacionais, metodologias construtivas ou fatos supervenientes, desde que autorizadas pela fiscalização.

3.12. A contratada deverá garantir a qualidade dos materiais empregados e dos serviços executados, responsabilizando-se por eventuais defeitos construtivos, vícios de execução ou falhas técnicas, nos termos da legislação aplicável.

3.13. A execução deverá considerar as condições reais do local da obra, incluindo interferências existentes, limitações físicas e operacionais, sendo de responsabilidade da contratada a adoção das medidas necessárias à adequada execução dos serviços.

3.14. A contratada deverá promover a adequada gestão de resíduos da construção civil, incluindo coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada, em conformidade com a legislação vigente.

3.15. A execução dos serviços deverá ocorrer de forma a minimizar impactos ao entorno e às atividades institucionais, garantindo segurança, organização do canteiro de obras e controle de riscos durante todas as etapas da execução.

3.16. Considerando a natureza integrada do objeto, não se mostra tecnicamente recomendável o fracionamento dos serviços, devendo a execução ocorrer sob responsabilidade de única empresa, assegurando unidade técnica, eficiência e adequada coordenação das atividades.

3.17. Os projetos técnicos que instruem a contratação foram elaborados por profissional legalmente habilitado, com responsabilidade técnica formalizada por meio de ART, cabendo à futura contratada a responsabilidade exclusiva pela execução da obra, nos termos dos projetos aprovados, respondendo por eventuais vícios construtivos, falhas de execução ou inadequação dos métodos construtivos adotados.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1. A estimativa das quantidades da presente contratação foi elaborada com base nos projetos técnicos, memoriais, planilha orçamentária e demais peças de engenharia que instruem o processo, observando as dimensões, áreas, elementos construtivos, instalações e equipamentos previstos para a reforma, ampliação e adequação da sede da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG.

4.2. No projeto arquitetônico, a edificação contempla áreas destinadas ao funcionamento legislativo, administrativo e de atendimento ao público, incluindo plenário, sala da presidência, sala de espera, coordenação, sala de prova, secretaria, arquivo, cozinha/copa, lavabos, lavabos PNE, corredores, hall, varanda, escada, áreas descobertas, acesso de pedestres e veículos, além de plataforma elevatória, elementos que serviram de base para a definição dos serviços de reforma, ampliação, alvenarias, divisórias, acabamentos, acessibilidade e instalações prediais.

4.3. O projeto arquitetônico indica, dentre outros ambientes, plenário com área de 113,22 m², sala de espera com 47,46 m², coordenação com 8,98 m², sala de prova com 8,45 m², sala 01 com 7,52 m² no térreo, secretaria com 12,35 m², sala 02 com 12,55 m², arquivo com 10,10 m², cozinha com 11,40 m², varanda com 15,53 m², área descoberta com 17,25 m², escada com 9,08 m², corredor externo com 10,65 m² e plataforma elevatória com 2,60 m², servindo tais dados como referência para a composição dos quantitativos da obra.

4.4. A área construída considerada no Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico — PSCIP é de 376,12 m², distribuída em 188,06 m² no pavimento térreo e 188,06 m² no segundo pavimento, com população estimada de 54 pessoas, sendo 27 pessoas no térreo e 27 pessoas no segundo pavimento. Tais dados foram utilizados para a definição das medidas de segurança contra incêndio e pânico, rotas de fuga, sinalização, iluminação de emergência e extintores.

4.5. No tocante às medidas de segurança contra incêndio e pânico, o memorial do PSCIP prevê a instalação de 3 extintores de pó químico ABC (3-A:40-B:C), 3 placas de sinalização de extintor – código E5, 18 luminárias de emergência do tipo bloco autônomo, 4 placas código S1, 3 placas código S2, 15 placas código S3, 1 placa código S9, 2 placas código S12, 1 placa código M1 e 6 placas código P1, quantitativos que deverão ser observados na execução dos serviços correspondentes.

4.6. Quanto à estrutura, os projetos indicam a execução de fundações com 8 pilares/fundações identificados de P1 a P8, com sapatas de dimensões variadas, incluindo, entre outras, sapatas de 105 x 105 cm, 65 x 125 cm, 80 x 165 cm, 90 x 175 cm, 85 x 110 cm, 90 x 115 cm, 70 x 145 cm e 70 x 120 cm, conforme planta de locação e detalhamento de sapatas.

4.7. O detalhamento estrutural das sapatas apresenta volume de concreto estimado de 3,79 m³, área de forma de 14,81 m² e consumo de aço CA-50 de 144,2 kg, dados que compõem a estimativa dos quantitativos de fundação da obra.

4.8. Para as vigas baldrame, o projeto estrutural prevê volume de concreto de 1,40 m³, área de forma de 22,05 m², aço CA-50 de 86,9 kg e aço CA-60 de 24,1 kg, além de detalhamento das vigas V1 a V6 e armaduras respectivas.

4.9. Para os pilares de arranque, o projeto estrutural informa volume de concreto de 0,41 m³, área de forma de 6,75 m², aço CA-50 de 119,9 kg e aço CA-60 de 14,1 kg, com detalhamento dos pilares P1 a P8.

4.10. No pavimento do primeiro piso, o projeto estrutural contempla lajes maciças com altura de 10 cm, vigas V1 a V6 e pilares P1 a P8, com sobrecarga acidental de 2,50 kN/m² nas lajes do piso do 1º pavimento, conforme planta de forma.

4.11. Para as vigas do piso do 1º pavimento, o projeto apresenta volume de concreto de 1,42 m³, área de forma de 20,21 m², aço CA-50 de 98,3 kg e aço CA-60 de 23,6 kg.

4.12. Para a laje do piso do 1º pavimento, o projeto informa volume de concreto de 2,21 m³, área de forma de 22,24 m², aço CA-50 de 85,3 kg e aço CA-60 de 3,0 kg, considerando armaduras positivas e negativas indicadas na prancha específica.

4.13. Na cobertura, o projeto estrutural prevê lajes maciças com altura de 10 cm, sobrecarga acidental de 1,00 kN/m², vigas V1 a V6 e pilares P1 a P8, conforme planta de forma do piso da cobertura.

4.14. Para as vigas do piso da cobertura, os quantitativos estruturais indicam volume de concreto de 1,23 m³, área de forma de 17,00 m², aço CA-50 de 71,8 kg e aço CA-60 de 24,5 kg.

4.15. Para a laje da cobertura, o projeto informa volume de concreto de 2,45 m³, área de forma de 24,62 m² e consumo de aço CA-50 de 80,5 kg, de acordo com o detalhamento das armaduras da laje da cobertura.

4.16. No sistema elétrico, os quantitativos e capacidades foram definidos a partir dos quadros de cargas e diagramas unifilares. O projeto indica, entre outros elementos, quadros QD1, QD2, QD3, QM1 e QM2, circuitos de iluminação, tomadas, ar-condicionado, fogão, plataforma elevatória e reservas, com potência instalada total de 45.394 W no QD1 e 16.587 W no QD2, além de circuito específico para plataforma elevatória com 7.500 W.

4.17. O projeto elétrico ainda indica circuitos específicos de ar-condicionado, incluindo pontos para sala de espera, sala presidente, sala 01, sala 02, secretaria, plenário e UAI, bem como circuitos de iluminação e tomadas para ambientes administrativos e de atendimento, elementos que fundamentam a estimativa de cabos, eletrodutos, disjuntores, quadros, tomadas, interruptores e luminárias.

4.18. No sistema hidrossanitário, os quantitativos foram definidos a partir dos pontos previstos para lavabos PNE, lavatórios, bacias sanitárias, torneiras, registros, ralos, caixas sifonadas, esgoto sanitário e pontos de água, com indicação de tubulações em diâmetros como Ø40 mm, Ø50 mm e Ø100 mm, além de inclinações de rede indicadas no projeto.

4.19. A planilha orçamentária consolidada apresenta valor total estimado de R$ 635.812,91, estruturado em grupos de serviços como administração local, serviços preliminares, fundações, supraestrutura, paredes e painéis, coberturas e proteções, revestimentos, pavimentação, instalações e aparelhos e complementações.

4.20. Entre os principais quantitativos orçamentários extraídos da planilha, destacam-se, a título exemplificativo: 8,01 m³ de demolição de alvenaria, 53,43 m² de demolição de argamassas, 56,93 m³ de demolição de lajes, 6,00 m² de placa de obra, 85,57 m³ de remoção de entulho Classe A, 2.567,10 m³ x km de transporte de entulho e 26,00 m de locação convencional de obra.

4.21. A planilha orçamentária também indica quantitativos estruturais compatíveis com os projetos, tais como 11,60 m³ de escavação manual para blocos ou sapatas, 9,67 m² de preparo de fundo de vala, 14,81 m² de forma para sapata, 144,20 kg de armação CA-50 de 8 mm em fundações, 4,20 m³ de concretagem de sapata e pilar, 22,05 m² de forma para viga baldrame e 44,10 m² de impermeabilização com emulsão asfáltica.

4.22. Para paredes, painéis e esquadrias, a planilha contempla, entre outros itens, 30,75 m² de alvenaria de vedação, 84,93 m² de parede em drywall, 46,20 m² de remoção de janelas, 17 unidades de janela de correr de alumínio 100 x 200 cm, 2 unidades de janela de correr 100 x 150 cm, 4 unidades de janela maxim-ar, 188,00 m de guarnição de alumínio, 47,45 m² de caixilho fixo de alumínio com vidro, 9,00 m² de guarda-corpo de vidro laminado e 12 unidades de porta de madeira 80 x 210 cm.

4.23. Para cobertura, a planilha orçamentária estima 167,20 m² de remoção de telhas, 10 unidades de remoção de tesouras de madeira, 217,07 m² de trama de aço para telhado, 217,07 m² de pintura de fundo em perfil metálico, 217,07 m² de telhamento com telha de aço/alumínio, 67,00 m de rufo, 15,10 m de calha e 67,11 m de chapim ou capa de muro pré-moldado.

4.24. Dessa forma, as quantidades estimadas foram extraídas de elementos concretos dos projetos e planilha orçamentária, sendo consideradas suficientes para caracterizar o objeto, dimensionar a contratação e subsidiar a elaboração do edital, sem prejuízo da obrigação de a contratada conferir as condições locais, executar os serviços conforme os projetos aprovados e responder tecnicamente pelos métodos construtivos adotados.

4.25. Os quantitativos apresentados possuem caráter estimativo, fundamentado nos projetos técnicos, cabendo à futura contratada a conferência das condições reais do local e a responsabilidade pela execução dos serviços conforme as boas práticas de engenharia, não sendo admitida a alegação de desconhecimento das condições do objeto.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. O levantamento de mercado da presente contratação foi realizado a partir da documentação técnica elaborada sob responsabilidade do engenheiro civil Henrique Goulart Teixeira Junior, CREA-MG nº 195375/D, vinculado à empresa Benedito e Goulart Engenharia Ltda., conforme ARTs juntadas ao processo, especialmente a ART nº MG20264776883, relativa à elaboração do orçamento e do cronograma físico-financeiro do empreendimento.

5.2. A estimativa de custos foi desenvolvida com base em pesquisa indireta de preços, mediante utilização do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, adotando-se como referência a competência fevereiro de 2026 (02/2026), na condição não desonerada, conforme expressamente indicado na planilha orçamentária do empreendimento.

5.3. A planilha orçamentária apresenta, de forma estruturada, a composição dos custos por meio de itens e serviços extraídos majoritariamente da base SINAPI, com identificação de códigos, unidades, quantitativos, custos unitários sem BDI, incidência de BDI de 24,82% e preços finais, resultando em valor global estimado de R$ 635.812,91 (seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e doze reais e noventa e um centavos) para a execução da obra.

5.4. Os quantitativos utilizados na formação do orçamento foram obtidos diretamente a partir dos projetos técnicos do empreendimento, os quais abrangem reforma e ampliação de edificação com área aproximada de 516,15 m², envolvendo serviços de demolição, fundações, estruturas de concreto armado, alvenarias, esquadrias, coberturas, revestimentos, pavimentação, instalações elétricas, hidrossanitárias e sistemas de prevenção e combate a incêndio, conforme indicado nas respectivas ARTs.

5.5. Verifica-se, ainda, a utilização pontual de composições próprias ou adaptadas (itens identificados como “Composição” ou com sufixo “ADP”), empregadas para serviços específicos não contemplados de forma adequada nas composições padronizadas do SINAPI, tais como administração local, transporte de entulho e elementos especiais de acabamento, o que é tecnicamente admissível desde que devidamente justificado, como ocorre no presente caso.

5.6. A adoção do SINAPI como principal fonte de referência atende às diretrizes aplicáveis às contratações públicas de obras e serviços de engenharia, por se tratar de sistema oficial amplamente reconhecido, que proporciona padronização, rastreabilidade, transparência e aderência aos preços de mercado, sendo especialmente indicado para empreendimentos compostos por múltiplos serviços e insumos.

5.7. A metodologia adotada afasta a necessidade de coleta direta de cotações junto a fornecedores ou empresas executoras, uma vez que, para obras de engenharia, a utilização de sistemas referenciais oficiais constitui prática consolidada e mais adequada para evitar distorções de preços, assegurar comparabilidade entre propostas e garantir isonomia no certame.

5.8. Do ponto de vista de mercado, os serviços previstos no orçamento correspondem a atividades usuais da construção civil, executadas por empresas regularmente habilitadas, não havendo indícios de restrição de competitividade ou dependência de fornecedor exclusivo, o que evidencia a existência de mercado apto à execução do objeto.

5.9. Por fim, registra-se que a utilização de base de custos com referência temporal definida (fevereiro de 2026) impõe, como boa prática administrativa, a necessidade de eventual atualização dos valores por ocasião da deflagração do certame, caso haja defasagem relevante, a fim de manter a aderência aos preços de mercado ou aplicação de índice oficial de atualização.

5.10. Diante do exposto, conclui-se que o levantamento de mercado foi realizado por meio de metodologia técnica adequada, consistente na utilização do SINAPI – competência 02/2026 (não desonerado), com quantitativos extraídos dos projetos e sob responsabilidade técnica formalmente registrada, sendo suficiente para subsidiar a estimativa do valor da contratação e assegurar a viabilidade econômica e a competitividade do procedimento licitatório.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

6.1. A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base na planilha orçamentária integrante do processo, desenvolvida a partir dos projetos técnicos do empreendimento, sob responsabilidade técnica devidamente registrada por meio de ART específica para orçamento e cronograma físico-financeiro.

6.2. O valor global estimado para a execução da obra de reforma, ampliação e adequação da sede da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG é de R$ 635.812,91 (seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e doze reais e noventa e um centavos), conforme consolidado na planilha orçamentária.

6.3. A formação desse valor decorre da aplicação de metodologia técnica baseada na decomposição do objeto em serviços e insumos, com quantificação extraída diretamente dos projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário e de segurança contra incêndio e pânico, garantindo vinculação entre o orçamento e as peças técnicas.

6.4. Os custos unitários adotados têm como principal referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, na competência fevereiro de 2026 (02/2026), não desonerada, conforme indicado na planilha orçamentária, assegurando aderência aos parâmetros oficiais de mercado.

6.5. Sobre os custos diretos foi aplicado BDI – Benefícios e Despesas Indiretas de 24,82%, compatível com a natureza da obra e contemplando, entre outros, despesas indiretas, administração central, tributos, seguros, riscos e margem de lucro do contratado.

6.6. A planilha orçamentária encontra-se estruturada por grupos de serviços, incluindo, entre outros: administração local, serviços preliminares, demolições, fundações, supraestrutura, alvenarias e painéis, esquadrias, coberturas, revestimentos, pavimentação, instalações elétricas e hidrossanitárias, sistemas de prevenção e combate a incêndio e serviços complementares.

6.7. Verifica-se que os quantitativos adotados apresentam coerência com os projetos técnicos, incluindo, entre outros, serviços de demolição, movimentação de terra, execução de fundações e estruturas de concreto armado, vedação, cobertura metálica, instalação de esquadrias, execução de instalações prediais e adequações de acessibilidade, evidenciando que o valor estimado contempla o escopo integral da obra.

6.8. Registra-se a utilização pontual de composições próprias ou adaptadas, devidamente inseridas na planilha orçamentária para serviços específicos não contemplados diretamente nas bases referenciais, o que é tecnicamente admissível, desde que vinculadas aos projetos e justificadas pela especificidade do objeto.

6.9. A estimativa apresentada possui natureza paramétrica e referencial, sendo suficiente para fins de planejamento da contratação e definição do valor máximo para o certame, não se confundindo com o valor final a ser contratado, o qual será definido a partir da proposta mais vantajosa apresentada no processo licitatório.

6.10. Considerando a data-base adotada (fevereiro de 2026), recomenda-se que, por ocasião da publicação do edital, seja avaliada a necessidade de atualização monetária da planilha orçamentária, a fim de preservar a aderência aos preços de mercado e evitar distorções decorrentes de eventual defasagem temporal.

6.11. Dessa forma, conclui-se que o valor estimado da contratação foi apurado mediante metodologia técnica adequada, com base em sistema oficial de custos, quantitativos extraídos dos projetos e responsabilidade técnica formalizada, sendo suficiente para subsidiar a instrução do processo licitatório, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

6.12. O BDI adotado encontra-se compatível com a natureza do objeto e com as práticas de mercado, considerando encargos indiretos, tributos, riscos, despesas administrativas e margem de remuneração, não se identificando indícios de sobrepreço ou inadequação na sua composição.

6.13. A metodologia adotada para estimativa de custos, aliada à utilização de sistema oficial de referência (SINAPI) e à vinculação aos quantitativos de projeto, afasta, em princípio, riscos de sobrepreço ou superfaturamento, sem prejuízo da aferição a ser realizada no procedimento licitatório.

6.14. A estimativa de custos não constitui garantia de preço final da contratação, servindo como parâmetro de referência para o certame, devendo a vantajosidade ser aferida a partir das propostas apresentadas pelos licitantes.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

7.1. A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada em engenharia e construção civil para execução integral da obra de reforma, ampliação e adequação da sede da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG, conforme projetos técnicos e documentos que instruem o processo.

7.2. A solução adotada é de natureza convencional de obra por execução indireta, mediante contratação de terceiros, considerando que a Administração não dispõe de estrutura operacional, equipe técnica e meios materiais para execução direta dos serviços.

7.3. A intervenção compreende a execução integrada de serviços de engenharia, abrangendo, de forma sistêmica e coordenada, as seguintes frentes: demolições e remoções, fundações, estruturas de concreto armado, alvenarias e divisórias, esquadrias, coberturas, revestimentos, pavimentação, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, implantação de sistema de prevenção e combate a incêndio e adequações de acessibilidade.

7.4. Do ponto de vista arquitetônico, a solução contempla a reorganização e adequação dos ambientes existentes, com ampliação e redistribuição de espaços destinados ao funcionamento administrativo e legislativo, incluindo plenário, salas administrativas, secretaria, arquivo, áreas de atendimento ao público, cozinha/copa, sanitários e áreas de circulação, de forma a garantir funcionalidade e melhor aproveitamento da edificação.

7.5. No aspecto estrutural, a solução envolve a execução e adequação de elementos como fundações, sapatas, vigas baldrame, pilares, vigas e lajes, necessários à ampliação e à estabilidade da edificação, com utilização de concreto armado e demais materiais conforme especificações técnicas do projeto.

7.6. No âmbito das instalações prediais, a solução contempla a implantação e/ou adequação dos sistemas elétrico e hidrossanitário, incluindo quadros de distribuição, circuitos, pontos de consumo, redes de água e esgoto, dispositivos de proteção e demais elementos necessários ao funcionamento adequado da edificação.

7.7. A solução inclui, ainda, a adequação da edificação às normas de segurança contra incêndio e pânico, com a instalação de extintores, sinalização, iluminação de emergência e organização de rotas de fuga, conforme projeto aprovado e exigências do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

7.8. No que se refere à acessibilidade, a solução prevê a eliminação de barreiras arquitetônicas, com implantação de rampa de acesso, sanitários acessíveis, circulação adequada e instalação de plataforma elevatória, garantindo o atendimento às normas técnicas vigentes e o acesso universal aos usuários.

7.9. A execução será realizada de forma global e integrada, sob responsabilidade de uma única empresa contratada, em razão da interdependência técnica entre os serviços e da necessidade de coordenação centralizada das atividades, o que assegura maior eficiência, controle e qualidade na execução.

7.10. A solução adotada fundamenta-se em projetos previamente elaborados e compatibilizados, permitindo a definição clara do escopo, dos quantitativos e dos custos, o que reduz riscos de indefinição técnica e contribui para maior previsibilidade na execução contratual.

7.11. Trata-se de solução usual no mercado da construção civil, não envolvendo tecnologias inovadoras ou de difícil acesso, o que favorece a ampla participação de empresas e a obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração.

7.12. Dessa forma, a solução proposta apresenta-se como a alternativa mais adequada para atendimento da necessidade identificada, ao permitir a execução completa da obra, com observância dos requisitos técnicos, normativos e funcionais, assegurando a melhoria da infraestrutura da Câmara Municipal e a adequada prestação dos serviços públicos.

8. ANÁLISE DE SOLUÇÕES ALTERNATIVAS

8.1. Em atendimento ao disposto no art. 18, §1º, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, foram analisadas alternativas para o atendimento da necessidade administrativa identificada.

8.2. As principais soluções consideradas foram:

8.2.1. realização de intervenções pontuais de manutenção na edificação existente;

8.2.2. locação de imóvel para funcionamento da Câmara Municipal;

8.2.3. construção de nova sede em local diverso;

8.2.4. reforma, ampliação e adequação da edificação atual (solução adotada).

8.3. A alternativa de manutenção pontual mostrou-se insuficiente para atender às exigências normativas de acessibilidade, segurança contra incêndio e adequação funcional dos ambientes, não solucionando de forma definitiva as limitações existentes.

8.4. A locação de imóvel, embora possível, implicaria custos contínuos para a Administração, além de não agregar valor ao patrimônio público, sendo economicamente menos vantajosa no médio e longo prazo.

8.5. A construção de nova sede demandaria maior volume de recursos, maior prazo de execução e eventual necessidade de aquisição de terreno, o que eleva a complexidade e o custo global da solução.

8.6. A solução de reforma, ampliação e adequação da edificação existente apresenta-se como a mais vantajosa, por permitir o aproveitamento da estrutura atual, menor custo relativo, menor prazo de execução e atendimento integral das exigências normativas e funcionais.

8.7. Dessa forma, conclui-se que a solução adotada é a que melhor atende ao interesse público, sob os aspectos técnico, econômico e operacional.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

9.1. A presente contratação refere-se à execução de obra de engenharia caracterizada pela integração técnica entre múltiplas disciplinas, incluindo arquitetura, estrutura, instalações elétricas, hidrossanitárias, acessibilidade e sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico, todas interdependentes e vinculadas a um único resultado final.

9.2. A análise técnica do objeto evidencia que os serviços previstos possuem elevado grau de inter-relação, de modo que sua execução dissociada poderia comprometer a adequada compatibilização entre projetos, a sequência construtiva e a qualidade final da obra.

9.3. O eventual parcelamento da contratação em múltiplos contratos distintos implicaria aumento significativo de riscos operacionais, tais como:

9.3.1. conflitos de responsabilidade técnica entre contratadas;

9.3.2. dificuldades de coordenação e compatibilização entre serviços;

9.3.3. sobreposição ou lacunas de escopo;

9.3.4. aumento de custos indiretos e administrativos;

9.3.5. maior probabilidade de atrasos na execução.

9.4. A execução por empresa única permite a centralização da responsabilidade técnica, garantindo melhor gestão do cronograma, maior controle da qualidade dos serviços, otimização da logística de obra e maior eficiência na utilização de recursos humanos e materiais.

9.5. Do ponto de vista econômico, o parcelamento não se mostra vantajoso, uma vez que a contratação global tende a reduzir custos indiretos, evitar redundâncias operacionais e possibilitar maior racionalização dos serviços, especialmente em obras de pequeno e médio porte, como a presente.

9.6. Ressalta-se, ainda, que o objeto não apresenta natureza divisível sem prejuízo ao conjunto da solução, uma vez que os serviços são executados de forma sequencial e dependente, exigindo compatibilização contínua durante toda a execução.

9.7. A opção pela contratação global não compromete a competitividade do certame, tendo em vista que o objeto é usual no mercado da construção civil e há empresas aptas a executar integralmente obras dessa natureza, não se tratando de solução exclusiva ou restritiva.

9.8. Assim, com fundamento no princípio da eficiência e na busca da proposta mais vantajosa para a Administração, conclui-se que não é tecnicamente recomendável o parcelamento da contratação, devendo a execução ocorrer de forma integrada, por meio de um único contrato.

9.9. A decisão pela não divisão do objeto observa o disposto no art. 47 da Lei nº 14.133/2021, considerando a inviabilidade técnica do parcelamento e o risco de prejuízo ao conjunto da solução.

9.10. Dessa forma, a contratação global apresenta-se como a alternativa mais adequada para assegurar a execução eficiente, segura e economicamente vantajosa da obra pretendida.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. A contratação tem por objetivo a obtenção de solução completa e funcional que permita à Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG dispor de edificação adequada às suas necessidades institucionais, com infraestrutura compatível com o exercício das atividades legislativas, administrativas e de atendimento ao público.

10.2. Como resultado direto da execução da obra, espera-se a requalificação estrutural e funcional do imóvel, com a eliminação de deficiências construtivas, adequação dos ambientes e melhoria das condições gerais de uso da edificação.

10.3. Pretende-se alcançar a adequação integral às normas de acessibilidade, com eliminação de barreiras arquitetônicas, implantação de rota acessível, sanitários adaptados e solução de acessibilidade vertical.

10.4. Busca-se, ainda, a adequação da edificação às normas de segurança contra incêndio e pânico, com a implantação dos sistemas previstos no PSCIP.

10.5. A contratação deverá proporcionar a modernização das instalações prediais, com melhoria dos sistemas elétrico e hidrossanitário.

10.6. Espera-se a otimização do uso dos espaços internos, com reorganização funcional dos ambientes.

10.7. Outro resultado pretendido é a melhoria das condições de trabalho dos agentes públicos.

10.8. A obra visa, ainda, proporcionar melhor atendimento à população.

10.9. Sob o aspecto patrimonial, pretende-se a valorização e preservação do imóvel público.

10.10. Do ponto de vista da gestão pública, busca-se maior eficiência na aplicação dos recursos.

10.11. A contratação deverá resultar em obra executada com qualidade técnica, dentro dos prazos e custos previstos.

10.12. Os resultados pretendidos deverão ser, sempre que possível, aferidos por indicadores objetivos, tais como:

10.12.1. ampliação da área útil da edificação (conforme projetos);

10.12.2. atendimento integral à ABNT NBR 9050;

10.12.3. conformidade com PSCIP aprovado;

10.12.4. capacidade de atendimento compatível com a população estimada (54 usuários);

10.12.5. funcionamento adequado das instalações prediais.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

11.1. A Administração deverá assegurar a regular instrução do processo de contratação, com a consolidação e organização de todos os documentos técnicos e administrativos indispensáveis, incluindo projetos executivos, memoriais descritivos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, ARTs, Estudo Técnico Preliminar – ETP e demais elementos exigidos pela Lei nº 14.133/2021.

11.2. Deverá ser promovida a revisão técnica final dos projetos e documentos de engenharia, com verificação da compatibilização entre as disciplinas (arquitetura, estrutura, instalações e PSCIP), de modo a mitigar riscos de inconsistências, retrabalho e aditivos contratuais.

11.3. A Administração deverá verificar a atualidade da estimativa de custos, especialmente quanto à data-base do SINAPI (02/2026), promovendo, se necessário, a atualização dos valores antes da publicação do edital, a fim de assegurar aderência aos preços de mercado e evitar distorções na formação das propostas.

11.4. Deverá ser previamente assegurada a existência de dotação orçamentária suficiente, bem como a compatibilidade com o planejamento financeiro do órgão, em observância aos princípios da responsabilidade fiscal e da programação orçamentária.

11.5. A Administração deverá definir de forma clara o modelo de contratação e regime de execução, recomendando-se, no caso concreto, a adoção de empreitada por preço global, em razão da definição prévia e detalhada do objeto por meio de projetos técnicos completos.

11.6. Deverá ser providenciada a designação formal de gestor e fiscal do contrato, preferencialmente com qualificação técnica compatível com o objeto, garantindo a adequada fiscalização da execução, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

11.7. A Administração deverá assegurar a ampla disponibilização dos projetos e documentos técnicos aos licitantes, de forma clara e acessível, garantindo transparência e adequada compreensão do escopo contratual.

11.8. Deverá ser verificada a necessidade de licenças, alvarás e autorizações prévias, inclusive junto ao Município e ao Corpo de Bombeiros Militar, assegurando a regularidade da obra sob os aspectos urbanísticos, administrativos e de segurança.

11.9. A Administração deverá estruturar previamente o plano de fiscalização da obra, contemplando rotinas de acompanhamento, critérios de medição, controle de qualidade, verificação de conformidade com os projetos e registro sistemático das ocorrências.

11.10. Deverão ser adotadas medidas de gestão de riscos contratuais, em consonância com a análise de riscos constante deste ETP, incluindo mecanismos de controle de prazos, gestão de alterações contratuais e acompanhamento de eventuais pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro.

11.11. A Administração deverá garantir a adequada formalização do contrato administrativo, com definição clara de obrigações das partes, prazos de execução, critérios de medição e pagamento, garantias contratuais, penalidades e demais cláusulas essenciais previstas na legislação.

11.12. Durante a execução, deverá ser assegurado o acompanhamento contínuo e sistemático da obra, com atuação efetiva da fiscalização, de modo a garantir a conformidade dos serviços com os projetos, normas técnicas e condições contratuais.

11.13. Ao final da execução, a Administração deverá promover o recebimento provisório e definitivo da obra, mediante verificação do cumprimento integral do objeto, realização de testes e inspeções, conferência da documentação técnica final (inclusive “as built” e ARTs de execução) e formalização dos termos de recebimento, incluindo manual de uso, operação e manutenção da edificação.

11.14. Recomenda-se, como medida de aprimoramento da governança e do planejamento das contratações, a instituição do Plano de Contratações Anual – PAC, nos termos do art. 12, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021, de modo a conferir maior previsibilidade e racionalidade às futuras contratações.

11.15. Deverá ser assegurada a prévia verificação da compatibilidade entre projetos, orçamento e cronograma físico-financeiro, como condição para a deflagração do certame, a fim de mitigar riscos de aditivos contratuais.

11.16. Por fim, a Administração deverá adotar todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento dos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, planejamento e transparência, assegurando que a contratação atenda plenamente ao interesse público.

11.17. Deverão ser adotados mecanismos de controle para evitar distorções na formação de preços unitários relevantes, especialmente em itens de maior impacto financeiro, com vistas a mitigar riscos de “jogo de planilha” e assegurar a vantajosidade da contratação.

11.18. Eventuais inconsistências ou omissões nos projetos técnicos deverão ser formalmente registradas pela fiscalização e submetidas à análise do responsável técnico pelos projetos, cabendo a este a definição das soluções técnicas adequadas, nos termos de sua responsabilidade profissional.

11.19. Deverá ser exigida a manutenção de diário de obra atualizado, como instrumento formal de registro da execução, ocorrências, medições e comunicações relevantes entre contratada e fiscalização.

12. ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

12.1. Em atendimento ao disposto no art. 18, §1º, inciso X, da Lei nº 14.133/2021, foi realizada a identificação, análise e avaliação dos principais riscos associados à contratação e à execução da obra, considerando suas características técnicas, operacionais e contratuais.

12.2. A análise de riscos tem por finalidade antecipar eventos que possam comprometer o alcance dos resultados pretendidos, permitindo à Administração adotar medidas preventivas e mitigadoras, com vistas à eficiência, economicidade e segurança da contratação.

12.3. Os riscos foram avaliados qualitativamente quanto à probabilidade e impacto, sendo hierarquizados conforme sua relevância para o sucesso da contratação, com definição de medidas preventivas e mitigadoras proporcionais ao nível de criticidade identificado.

12.4. Dentre os principais riscos técnicos, destacam-se:

12.4.1. Risco de incompatibilidade entre projetos: possibilidade de divergências entre projetos arquitetônico, estrutural e complementares, podendo gerar retrabalho ou necessidade de ajustes em obra;
Mitigação: revisão técnica prévia, compatibilização dos projetos antes da licitação e atuação contínua da fiscalização.

12.4.2. Risco de interferências na edificação existente: ocorrência de situações não previstas decorrentes da reforma e ampliação de estrutura existente;

Mitigação: realização de vistoria técnica detalhada, análise prévia das condições da edificação e previsão contratual para tratamento de eventos supervenientes.

12.4.3. Risco de falhas na execução dos serviços: execução em desacordo com os projetos ou normas técnicas;

Mitigação: exigência de responsável técnico habilitado, ART de execução, controle tecnológico dos materiais e fiscalização sistemática.

12.5. No âmbito econômico-financeiro, destacam-se:

12.5.1. Risco de defasagem de preços: possibilidade de variação de custos de insumos entre a data-base do orçamento (SINAPI 02/2026) e a execução contratual;

Mitigação: atualização da planilha orçamentária antes da licitação e previsão de reajuste contratual conforme legislação.

12.5.2. Risco de desequilíbrio econômico-financeiro: decorrente de eventos extraordinários ou alterações relevantes no escopo;

Mitigação: observância dos mecanismos legais de reequilíbrio previstos na Lei nº 14.133/2021.

12.6. No âmbito operacional e de gestão, destacam-se:

12.6.1. Risco de atraso na execução da obra: decorrente de falhas de planejamento, execução ou fatores externos;

Mitigação: definição de cronograma físico-financeiro detalhado, acompanhamento contínuo e aplicação de penalidades em caso de descumprimento.

12.6.2. Risco de deficiência na fiscalização: atuação insuficiente ou inadequada da equipe de fiscalização;
Mitigação: designação formal de fiscal qualificado e, se necessário, apoio técnico especializado.

12.7. No âmbito ambiental e regulatório:

12.7.1. Risco de inadequada gestão de resíduos: destinação incorreta de resíduos da construção civil;
Mitigação: exigência de cumprimento da Resolução CONAMA nº 307/2002 e fiscalização da destinação ambientalmente adequada.

12.7.2. Risco de não atendimento a exigências legais e normativas: especialmente quanto a acessibilidade e segurança contra incêndio;

Mitigação: observância integral dos projetos aprovados e das normas técnicas aplicáveis.

12.8. De forma geral, os riscos identificados não inviabilizam a contratação, sendo considerados inerentes à execução de obras de engenharia, podendo ser adequadamente gerenciados por meio das medidas preventivas e mitigadoras indicadas.

12.9. A adequada gestão dos riscos dependerá da atuação coordenada entre a Administração e a futura contratada, com destaque para o planejamento prévio, a qualidade dos projetos e a efetividade da fiscalização contratual.

12.10. Conclui-se, portanto, que os riscos da contratação são controláveis e compatíveis com a natureza do objeto, não representando impedimento à sua realização, desde que observadas as boas práticas de gestão e os instrumentos legais aplicáveis.

12.11. Recomenda-se que os riscos identificados neste ETP sejam refletidos, sempre que possível, na matriz de riscos do contrato, com adequada alocação entre Administração e contratada, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

12.12. Risco de alterações de projeto durante a execução: possibilidade de necessidade de ajustes técnicos decorrentes de condições não previstas ou aprimoramentos;

Mitigação: rigor na fase de planejamento, revisão prévia dos projetos e controle formal de alterações contratuais, nos termos da legislação vigente.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

13.1. Para fins deste Estudo Técnico Preliminar, consideram-se contratações correlatas aquelas que possuem relação com o objeto, mas não são indispensáveis à sua execução, e contratações interdependentes aquelas cuja ausência inviabiliza ou compromete diretamente a execução do objeto principal.

13.2. O objeto da presente contratação — execução da obra de reforma, ampliação e adequação da sede da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG — foi concebido de forma integrada, completa e autônoma, contemplando, em um único escopo contratual, todas as disciplinas de engenharia necessárias à sua plena execução.

13.3. Não foram identificadas contratações interdependentes, uma vez que a execução da obra não está condicionada à prévia celebração de outros contratos administrativos, podendo ser iniciada, desenvolvida e concluída de forma independente, com base nos projetos técnicos já elaborados.

13.4. A inexistência de contratações interdependentes evidencia a adequada observância do princípio do planejamento, previsto no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, na medida em que o objeto foi estruturado de forma suficiente e completa, evitando lacunas contratuais e dependências externas que possam comprometer sua execução.

13.5. Não obstante, poderão existir contratações correlatas de natureza acessória ou complementar, especialmente voltadas à fase de operação e utilização da edificação, tais como:

13.5.1. aquisição de mobiliário, equipamentos e bens permanentes;

13.5.2. contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação;

13.5.3. aquisição e instalação de sistemas de climatização, caso não integralmente contemplados no escopo;
13.5.4. eventual contratação de apoio técnico especializado à fiscalização.

13.6. Tais contratações possuem caráter independente e não condicionante, podendo ser realizadas em momento oportuno, sem interferir na execução do objeto principal, não configurando dependência técnica ou jurídica.

13.7. Registra-se, ainda, que a execução da obra poderá demandar interações operacionais com concessionárias de serviços públicos, como energia elétrica e abastecimento de água, especialmente para adequação de ligações e cargas instaladas, o que não caracteriza contratação interdependente, mas providência administrativa acessória.

13.8. A configuração do objeto como solução autossuficiente guarda coerência com a decisão pela não divisão do objeto, conforme item 9 deste ETP, reforçando que o fracionamento ou a dependência de contratações paralelas poderia comprometer a eficiência, a coordenação e a qualidade da execução.

13.9. A inexistência de contratações interdependentes contribui para a redução de riscos contratuais, aumento da previsibilidade da execução e maior controle por parte da Administração, em consonância com as boas práticas de gestão de contratos públicos.

13.10. Dessa forma, conclui-se que o objeto da contratação é tecnicamente autossuficiente e plenamente executável de forma independente, admitindo-se apenas contratações correlatas futuras, de caráter complementar, sem prejuízo da execução da obra.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1. A execução da obra de reforma, ampliação e adequação da sede da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG caracteriza-se como intervenção de baixo a médio impacto ambiental, por se tratar de obra em área urbana consolidada, sem previsão de supressão significativa de vegetação nativa ou alteração relevante do uso do solo.

14.2. A análise dos impactos ambientais considera as atividades típicas da construção civil previstas no objeto, especialmente aquelas relacionadas a demolições, movimentação de materiais, execução de estruturas e instalações prediais.

14.3. Os principais impactos ambientais potenciais associados à execução da obra são:

14.3.1. geração de resíduos da construção civil (RCC), decorrentes de demolições, cortes, sobras de materiais e embalagens;

14.3.2. emissão de poeira e material particulado durante as etapas de demolição, escavação, transporte e manuseio de materiais;

14.3.3. geração de ruídos provenientes da operação de equipamentos e execução dos serviços;

14.3.4. consumo de recursos naturais, especialmente água e energia elétrica;

14.3.5. possíveis interferências locais decorrentes da movimentação de solo e da execução de fundações e estruturas.

14.4. No que se refere à gestão de resíduos, destaca-se a obrigatoriedade de atendimento à Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações, devendo a contratada promover a adequada segregação, acondicionamento, transporte e destinação final dos resíduos da construção civil.

14.5. Como medidas mitigadoras mínimas, deverão ser adotadas pela contratada:

14.5.1. implementação de plano de gerenciamento de resíduos da construção civil (PGRCC);

14.5.2. controle de poeira por meio de umidificação de superfícies e adequada cobertura de materiais;

14.5.3. controle de ruídos, com observância de horários e manutenção adequada dos equipamentos;

14.5.4. uso racional de água e energia elétrica durante a execução dos serviços;

14.5.5. organização e limpeza permanente do canteiro de obras, evitando dispersão de resíduos e impactos ao entorno.

14.6. Não se identifica necessidade de licenciamento ambiental complexo, sem prejuízo da verificação, pela Administração, de eventuais exigências específicas do órgão ambiental competente antes do início da execução.

14.7. A responsabilidade pela gestão ambiental da obra caberá integralmente à contratada, que deverá observar todas as normas ambientais aplicáveis, respondendo por eventuais infrações, danos ambientais ou destinação inadequada de resíduos, sem prejuízo da atuação fiscalizatória da Administração.

14.8. A adoção das medidas mitigadoras e o adequado gerenciamento dos impactos ambientais contribuem para a execução da obra em conformidade com o princípio do desenvolvimento sustentável, previsto no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

14.9. A contratada deverá observar, sempre que possível, práticas de sustentabilidade na execução da obra, incluindo uso racional de materiais, redução de desperdícios e destinação adequada de resíduos.

14.10. Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da contratação são limitados, previsíveis e mitigáveis, não representando impedimento à execução do objeto, desde que observadas as medidas de controle e a legislação vigente.

15. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

15.1. A análise integrada dos elementos constantes neste Estudo Técnico Preliminar demonstra que a contratação pretendida é plenamente viável sob os aspectos técnico, econômico, operacional, ambiental e jurídico, atendendo aos requisitos estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021.

15.2. Sob o aspecto técnico, verifica-se que o objeto encontra-se adequadamente definido e caracterizado, com base em projetos de engenharia completos (arquitetônico, estrutural, instalações e PSCIP), devidamente acompanhados de memoriais, orçamento e cronograma físico-financeiro, o que assegura clareza quanto ao escopo e reduz riscos de execução.

15.3. A solução adotada — reforma, ampliação e adequação da edificação existente — mostrou-se a mais vantajosa entre as alternativas analisadas, conforme item 8 deste ETP, por conciliar menor custo relativo, menor prazo de execução e melhor aproveitamento do patrimônio público existente.

15.4. Sob o aspecto econômico, a viabilidade da contratação está demonstrada por meio de estimativa de custos elaborada com base em metodologia reconhecida, utilizando o SINAPI – competência fevereiro de 2026, com quantitativos extraídos dos projetos e aplicação de BDI compatível, evidenciando aderência aos preços de mercado.

15.5. No que se refere à viabilidade operacional, a Administração dispõe de condições para promover a contratação e acompanhar sua execução, desde que observadas as providências administrativas indicadas neste ETP, especialmente quanto à designação de fiscalização e à adequada instrução processual.

15.6. Do ponto de vista jurídico, a contratação encontra pleno respaldo na Lei nº 14.133/2021, estando presentes os elementos essenciais de planejamento, incluindo definição da necessidade, análise de alternativas, estimativa de custos, avaliação de riscos e justificativa da solução adotada.

15.7. No tocante ao mercado, verifica-se a existência de competitividade suficiente, uma vez que o objeto é usual no setor da construção civil, não envolvendo tecnologia exclusiva ou restritiva, o que favorece a ampla participação de licitantes e a obtenção de proposta mais vantajosa.

15.8. Os impactos ambientais associados à execução da obra foram avaliados e classificados como limitados e mitigáveis, não constituindo impedimento à contratação, desde que observadas as medidas de controle ambiental previstas.

15.9. A inexistência de contratações interdependentes e a definição do objeto como solução autônoma e integrada contribuem para a redução de riscos de execução e maior previsibilidade contratual, reforçando a viabilidade do empreendimento.

15.10. Ressalta-se que a viabilidade da contratação está condicionada à adoção das providências administrativas indicadas neste ETP, especialmente quanto à revisão final dos documentos técnicos, eventual atualização da planilha orçamentária, adequada condução do processo licitatório e estrita observância do princípio da segregação de funções.

15.11. Diante do exposto, conclui-se que a contratação é tecnicamente adequada, economicamente justificável, juridicamente possível e operacionalmente exequível, atendendo ao interesse público e aos princípios da eficiência, economicidade, planejamento e desenvolvimento sustentável.

15.12. A presente conclusão encontra-se em conformidade com o art. 18 da Lei nº 14.133/2021, evidenciando o adequado planejamento da contratação e a escolha da solução mais vantajosa para a Administração.

15.13. Por fim, recomenda-se o prosseguimento do processo licitatório, com base nos elementos constantes deste Estudo Técnico Preliminar, por se tratar da solução mais adequada para atendimento da necessidade administrativa identificada.

15.14. Registra-se que as informações constantes neste Estudo Técnico Preliminar foram elaboradas com base em projetos e documentos técnicos produzidos por profissionais legalmente habilitados, cabendo aos respectivos autores a responsabilidade técnica pelos elementos de engenharia, limitando-se a Administração à verificação formal de sua consistência e adequação ao interesse público.

15.15. A presente análise de viabilidade não afasta a necessidade de observância contínua dos princípios da legalidade, planejamento, eficiência e controle, cabendo à Administração adotar todas as medidas necessárias à adequada gestão da contratação durante sua execução.

Dores do Turvo/MG, 27 de abril de 2026.

Michelly Marotta Cotta da Silva
Assessora de Gabinete da Presidência